Адаптер перфораторный АП-Х

Обзор изделия

Оглавление

Объект рассмотрения	2

Общее описание устройства	2

Устройство адаптера	2

Вариант исполнения	2

Внешний вид	3

Передняя панель	5

Индикаторы	5

Задняя панель	6

Разъемы	6

Питание	7

Параметры окружающей среды	7

Особенности эксплуатации	7

Программное обеспечение	7

TLG_TCP	8

Dialer	9

Комплект поставки	9

Реквизиты изготовителя	10

Объект рассмотрения

В данном обзоре рассматривается адаптер перфораторный АП-Х, производства ООО «ДРСЦ «Компьюлинк».

Общее описание устройства

Устройство адаптера

Технически адаптер представляет собой компактное устройство, для подключения перфораторного блока от телеграфного аппарата F2000 к стандартному персональному компьютеру (ПК). Подключение производится через интерфейс USB.

С помощью данного адаптера специализированное программное обеспечение (ПО) позволяет осуществлять вывод на перфоленту любого принятого сообщения, телеграммы или произвольного файла. А также считывать перфоленту и записывать ее содержимое в файл.

Вариант исполнения

Вариант исполнения – внешнее, отдельное, вертикально стоящее устройство с боковым креплением к перфораторному блоку, размером 150*180*50 мм (ШГВ).

Вес устройства – не более 0,5 кг.

Корпус устройства – пластиковый.

Внешний вид

Передняя панель

Индикаторы

Питание - 36 индикатор наличия питания печатающего устройства: зеленый;

12 индикатор наличия питания считывающего устройства: зеленый;

Работа    - индикатор состояния адаптера: зеленый;

Авария   - индикатор нерабочей ситуации: красный.

Задняя панель

Разъемы

Внеш. сеть - разъем для подключения электропитания переменного тока   напряжением 220 В. Разъем типа C14.

Перф. питание - разъем для подключения питания блока перфорации F2000. Специализированный разъем.

Сеть - тумблер включения питания

USB - разъем для подключения USB кабеля от ПК. Разъем типа - Type-B

Перф. данные - разъем для подключения информационной шины блока перфорации F2000. Разъем типа F2000

Питание

Электропитание адаптера осуществляется от однофазной сети переменного тока номинальным напряжением 220 В и частотой 50 Г. Нормы качества электрической энергии по ГОСТ 13109.

Потребляемая мощность не более 52 Вт.

Параметры окружающей среды

Рабочая температура от 0 до +50;

Температура хранения от -15 до +60;

Относительная влажность от 0% до 80%, без конденсации.

Особенности эксплуатации

Адаптер АП-Х не требует настроек и специального технического обслуживания и рассчитан на круглосуточную эксплуатацию при температуре и влажности окружающего воздуха допустимой для работы ПК с которым он связан.

Применяемый информационный код, сигналы, параметры передачи и алгоритм взаимодействия по телеграфной сети возлагается на программное обеспечение, установленное на ПК.

Программное обеспечение

Нормальное функционирование адаптера гарантируется при использовании  специализированных программ, входящих в комплект поставки. Эти программы также входят в состав клиентского ПО телеграфных комплексов ЦКС-Х/СКК-Х.

TLG_TCP – программа используемая в качестве оконечного пункта.

Dialer – программа абонентского телеграфирования.

Для работы адаптера также требуется установка дополнительного драйвера эмуляции последовательного порта. Необходимые драйвера для операционных систем Microsoft Windows включены в комплект поставки.

TLG_TCP

Используемый адаптер устанавливается в Настройках программы на вкладке Подключение в секции Перфоратор:

Порт - выбор порта подключения. (Номер COM-порта, тип адаптера, серийный номер адаптера)

Скорость - выбор скорости вывода на перфоленту (50 бод, 100, MAX)

Не занимать - не использовать перфоратор монопольно (занимать только на момент ввода/вывода ПЛ)

Dialer

Используемый адаптер устанавливается в Параметрах программы на вкладке Подключение в секции Перфоратор:

Порт - выбор порта подключения. (Номер COM-порта, тип адаптера, серийный номер адаптера)

Скорость - выбор скорости вывода на перфоленту (50 бод, 100, MAX)

Не занимать - не использовать перфоратор монопольно (занимать только на момент ввода/вывода ПЛ)

Комплект поставки

- Адаптер перфораторный АП-Х;

- Кабель для подключения к ПК;

- Кабель для подключения к внешней сети 220 В;

- Комплект программного обеспечения (USB-накопитель);

- Паспорт изделия.

Реквизиты изготовителя

Общество с ограниченной ответственностью «Дальневосточный региональный сервисный центр «Компьюлинк» (ООО «ДРСЦ «Компьюлинк»)

Адрес: 680013, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Лермонтова, 54

Директор: Мисюль Валерий Александрович, тел. +7 962 503-06-76.