Организация СОРМ в ЦКС-Х/СКК-Х

Телеграфные комплексы  ЦКС-Х/СКК-Х имеют в своем составе встроенную подсистему СОРМ-Х.

В настоящее время существует два варианта реализации СОРМ-Х. Требуемый вариант выбирает уполномоченный орган. Программное обеспечение (ПО) СОРМ-Х функционирует на управляющих компьютерах комплекса, соответственно отсутствует необходимость в дополнительном оборудовании. Стоимость СОРМ-Х входит в стоимость поставки комплекса ЦКС-Х/СКК-Х.

Вариант 1.

Разработан в соответствии с «Требования к сетям электросвязи для проведения оперативно-розыскных мероприятий. Часть III. Требования к сетям телеграфной связи для проведения оперативно-розыскных мероприятий» (утв. приказом Министерства связи и массовых коммуникаций РФ от 27 июня 2016 г. N 285).

Специальный процесс, выполняющийся на управляющем компьютере комплекса, по завершении соединения СКК-Х или по завершении обработки очередного сообщения ЦКС-Х, записывает информацию в базу данных (БД). БД функционирует на том же управляющем компьютере.

На пункте управления оперативно-разыскных мероприятий (ОРМ) уполномоченного органа устанавливается клиентская программа СОРМ-Х. Для организации подключения используется VPN-соединение непосредственно между пунктом управления ОРМ и управляющим компьютером комплекса ЦКС-Х/СКК-Х.

По запросам с пункта управления ОРМ информация о контролируемых соединениях сети Телекс, а также сообщениях сети телеграфной связи из БД передается на данный пункт в режиме реального  времени.

Вариант 2.

Реализован в 2007 г. И функционирует на телеграфном узле связи «Центральный телеграф» согласно отдельному ТЗ по техническим требованиям ФСБ России. Специальное дополнительное ПО, независимо от управляющей программы, с заданной периодичностью (15 минут – 2 часа) считывает все телеграммы, обработанные центром за данный период, преобразует каждую в отдельный текстовый файл и по выделенному каналу связи передает на сервер уполномоченного органа по протоколу FTP.  Дальнейшая обработка и хранение информации обеспечивается собственными силами уполномоченного органа.